Приложение № 1

к извещению о проведении электронного аукциона

Утверждаю

Директор ГБОУ гимназия № 85

Петроградского района

Санкт-Петербурга

_____________  Н.В. Смирнов

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ В СООТВЕТСТВИИ СО СТАТЬЕЙ 33 ЗАКОНА

ИКЗ: 262781313114778130100100230034399000

Выполнение работ по капитальному ремонту фасада здания в ГБОУ гимназия № 85 Петроградского района СПб по адресу: 197046, г. Санкт-Петербург, Певческий пер., д. 4, лит А

|  | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
| 1 | Основные данные: |  |
| 1.1 | Заказчик | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Гимназия № 85 Петроградского района г. Санкт-Петербурга, по адресу: г. Санкт-Петербург, Певческий пер, д. 4, лит. А. |
| 1.2 | Подрядчик | Определяется в соответствии с ФЗ от 05.04.2013 года № 44 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных служб». |
| 1.4 | Основание для строительно-монтажных работ | Средства бюджетных учреждений. Код целевой статьи 0250020940, код вида расходов 243, КОСГУ 225. Паспорт фасада Шифр-85гм/псд-ПФ, Раздел 3 «Объемно-планировочные и архитектурные решения» Шифр-85гм/АР, Раздел 7 "Проект организации строительства" Шифр-85гм/ПОС |
| 1.5 | Район и пункт размещения объекта | Петроградский район |
| 1.6 | Источник финансирования | Бюджет Санкт-Петербурга |
| 1.7 | Исходно разрешительная документация | Предоставляются Заказчиком: - Правоустанавливающие документы на объект недвижимости; - Технический паспорт на здание; - Возможность предоставления доверенности на право предоставления интересов Заказчика при получении ИРД и согласовании ПСД. Иную исходно-разрешительную документацию. |
| 1.8 | Вид работ и услуг | - Строительно-монтажные отделочные работы - по устройству фасада |
| 1.9 | Стадийность технической документации | - Паспорт фасада Шифр-85гм/псд-ПФ, Раздел 3 «Объемно-планировочные и архитектурные решения» Шифр-85гм/АР, Раздел 7 "Проект организации строительства" Шифр-85гм/ПОС |
| 1.10 | Основные технико-экономические показатели | Пятиэтажное здание. Общая площадь здания 5437,90 м2. Объем здания – 30052,00 м3 Фундамент бутобетонный ленточный. Стены кирпичные оштукатуренные, штукатурка простая, окраска стен фасада; Перекрытия: междуэтажное, чердачное: по металлическим балкам Крыша из оцинкованного железа по металлическим балкам на деревянной обрешетке. Группа капитальности III. Группа категории сложности здания II. Группа категории сложности работ II. Группа категории состояния строительных конструкций: нормативное и работоспособное. Описание отдельных элементов фасада: - Лицевой (юго-восточный) №1. Длина фасада 114,8 м, площадь 1987 м2, длина карнизов 85,5 м, длина горизонтальной тяги 166 м, размеры крылец 1,0х5,2-1шт, 1,0х1,7-1шт, общая площадь 6,9 м2; парапетные ограждения 3 шт, площадь 58,5 м2. 2) Боковой ( юго-западный ) №2. Длина фасада 8,3 м, площадь 70,8 м2, верхняя часть стены (аттик,фронтон,щипец) длина 8,3 м, площадь 20,7 м2. 3) Дворовый (северо-западный) №3. Длина фасада 96,5 м, площадь 1978,30 м2, длина карнизов 57,20 м, верхняя часть стены (аттик,фронтон,щипец) длина 10 м, площадь 20,7 м2, облицовка цоколя длина 76 м, площадь 26,6 м2, площадки крыльца размеры 1,1х1,8 м, площадь 2 м2, ограждения крыльца 2 шт, площадь 5,2 м2, парапетные ограждения 3 шт, площадь 76 м2. 4) Лицевой (северо-восточный) №4. Длина фасада 23 м, площадь 402 м2, длина карнизов 23,5 м, длина горизонтальной тяги 46 м |
| 1.11 | Сроки выполнения договора | Начало: с момента заключения контракта Окончание: 1 сентября 2026 г |
| 2 | Требование к объекту |  |
| 2.1 | Требования к составу строительно-монтажных работ |  |
| 2.1.1 | Требования к составу строительно-монтажных работ | Подготовительный период СМР: предоставление календарного графика; обеспечение объекта рабочей документацией, журналами (общий журнал работ, журнал по технике безопасности, журнал входного контроля); принимает техническую или проектную документацию в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня вступления Контракта в силу; принимает по Акту передачи Объекта подготовленный к ремонту Объект получение разрешения на ведение строительно-монтажных работ с оформлением необходимой разрешительной документации; назначение лиц, ответственных за безопасное производство работ и за противопожарную безопасность; список сотрудников, допущенных к работе на Объекте, заверенный печатью организации и подписью руководителя; копию приказа о назначении ответственного за технику безопасности при производстве работ; согласование с местной администрацией и заинтересованными организациями сроков и способов организации строительной площадки, а также ведения работ; устройство временного ограждения строительной площадки. При оформлении разрешения и схемы производства работ необходимо предусмотреть, что устройство временного ограждения и складирование материалов должны выполняться с обязательным обеспечением беспрепятственного прохода и проезда к существующим входам в здание, а также сохранением доступа внутрь помещений для заказчика и эксплуатационных служб на весь период проведения фасадных работ; установка информационного щита; устройство временных инженерных сетей строительной площадки (электроснабжение); установка временных зданий и сооружений административного и санитарно-бытового назна чения, установка пунктов охраны; выполнение мер пожарной безопасности (обеспечение строительства комплектом первичных средств пожаротушения; установка планов-щитов пожарной защиты в соответствии с ГОСТ Р 58791-2019 с вывешиванием схемы стройгенплана); выполнение требований по охране труда и технике безопасности (установка плакатов с основными правилами по технике безопасности в строительстве с обозначением опасных зон и безопасных проходов, и проездов; обеспечение рабочих аптечками, средствами защиты; обу чение и инструктаж работников по вопросам безопасности труда; организация схемы движе ния транспорта и людей); защита остекления. Основной период СМР: монтаж строительных лесов; зачистка стен от старого покрытия и различных загрязнений; промывка поверхностей фасадов; отбивка разрушенной негодной штукатурки; заделка глубоких трещин; антигрибковая защита конструкций; обработка зараженных поверхностей каменных конструкций; штукатурка стен; окраска стен акрилатной водно-дисперсионной фасадной краской; замена устройств водоотведения, водосточной системы на фасаде. демонтаж строительных лесов. |
| 2.1.2 | Основные требования в рамках строительно-монтажных работ | В рамках строительно-монтажных работ предусмотреть: - ППР Подрядчик обязан разработать и предоставить на согласование Заказчику Проект производства работ (ППР) не позднее чем за 10 рабочих дней до начала работ на объекте. ППР должен быть разработан в соответствии с требованиями СП 48.13330.2019 и утвержден Заказчиком. Без утвержденного ППР начало работ на объекте не допускается. Подрядчик предоставляет рабочую схему производства работ с указанием зоны установки строительных лесов и (или) зоны проведения земляных работ и (или) места размещения строительного городка и (или) складирования материала, в том числе объединенную схему в формате .psp, разработанную в Региональной информационной системы «Геоинформационная система Санкт-Петербурга» в соответствии с Правилами благоустройства территории Санкт-Петербурга в части, касающейся правил производства земляных, ремонтных и отдельных работ, связанных с благоустройством территории Санкт-Петербурга, утвержденными постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 06.10.2016 № 875 , а также материалы фотофиксации зоны производства работ и мест складирования (не менее 10 (десяти) фотографий в электронном виде на каждую зону работ и (или) место складирования, а также общего плана (панорамные, в горизонтальной развертке), в светлое время суток, с разных ракурсов, в графическом формате jpeg, с расширением файлов .jpg). Разработанный Подрядчиком ППР подлежит обязательному согласованию с лицом, осуществляющим подготовку проектной документации в рамках авторского надзора, в части соответствия решений ППР проектным решениям и требованиям безопасности конструкций. Согласование оформляется подписью представителя проектировщика на титульном листе ППР или отдельным письмом. Подрядчику согласовать ППР со следующими заинтересованными сторонами: службой эксплуатации объекта, владельцами инженерных коммуникаций (Водоканал, Горэлектросеть — при необходимости), а также с ГИБДД (если ППР предусматривает ограничение движения или занятие проезжей части). Копии листов согласования или писем предоставить Заказчику до начала производства работ. - Ордер ГАТИ Предоставляет Заказчику в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания Договора, в том числе для целей получения ордера ГАТИ, следующие документы: документы о назначении своего ответственного представителя для осуществления взаимодействия по Договору (Представитель Подрядчика), а также данные об указанном представителе: фамилию, имя, отчество, должность, телефон, адрес электронной почты для направления информации, связанной с исполнением Договора. Исполнение Договора, в том числе реализация всех мероприятий и любых других действий, предусмотренных Договором, может осуществляться от имени Подрядчика только при предъявлении документов, подтверждающих указанные полномочия; Подрядчик обязуется совместно с Заказчиком обеспечить подготовку технической документации и сопровождение процедуры получения ордера ГАТИ. Закрытие ордера. По завершении строительно-монтажных работ и восстановлении благоустройства Подрядчик обязуется: - Вызвать представителя ГАТИ (или уполномоченной организации) для итоговой проверки объекта. - Устранить замечания инспекции (при наличии). - Восстановить благоустройство территории в полном объеме согласно проекту и требованиям администрации. - Совместно с Заказчиком обеспечить вызов представителя ГАТИ для освидетельствования восстановленного благоустройства. - Подать в ГАТИ заявление о закрытии ордера с приложением необходимых документов (акт приемки работ, схема, исполнительная съемка при необходимости (или иной документ, подтверждающий готовность объекта) - Вывоз мусора - Предусмотреть систему сбора, временнного хранения и регулярного удаления строительного мусора. По окончанию работ предоставить Договор на использование отходов хозяйствующего объекта (Исполнитель, Заказчик, Перевозчик) и Акт приема передачи отходов с 3 сторонами (Исполнитель, Заказчик, Перевозчик) - Охрана на Объекте Подрядчик обеспечивает надлежащую охрану на Объекте материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества от начала Работ до их завершения и приемки выполненных Работ в соответствии с Договором. Подрядчик обязан обеспечить беспрепятственный доступ уполномоченному лицу Заказчика, осуществляющему строительный контроль, и уполномоченному Заказчиком лицу, осуществляющему ведение авторского надзора за выполнением работ ко всем этапам работ на всех Объектах в течение всего периода их выполнения и в любое время их производства. Отказ в предоставлении доступа вышеуказанным лицам фиксируется в одностороннем акте и является основанием для применения к Подрядчику мер ответственности, предусмотренных Договором. Обеспечивает выполнение на Объекте необходимых противопожарных мероприятий, мероприятий по технике безопасности и охране окружающей среды во время производства работ, соблюдает надлежащим образом законодательство Российской Федерации и Санкт-Петербурга, связанное с охраной труда, охраной окружающей среды, промышленной безопасностью. - Поочередность работ. Работы по устройству фасада будут выполняться поэтапно, по очерёдности (лицевой (юго-восточный), боковой ( юго-западный ), дворовый (северо-западный), лицевой (северо-восточный)) с согласованием Заказчика. Финансирование также разбивается соответственно этапам: оплата производится за каждый полностью завершённый фасад (этап) после подписания акта приёмки выполненных работ, актов выполненных работ по конкретному участку. |
| 2.1.3 | Исходно разрешительная документация | Предоставляются Заказчиком: - - Технический паспорт на здание; - Проектная документация по строительно-монтажным работам фасада. |
| 2.1.4 | Основные требования к заказчику | Заказчик обязуется совместно с Подрядчиком обеспечить подготовку технической документации и сопровождение процедуры получения и закрытия ордера ГАТИ. Заказчик обязан обеспечивать подрядчику условия для работы. Это может включать: временную подводку сетей (вода, свет), передачу в пользование зданий и сооружений. |
| 2.1.5 | Основные требования к подрядчику | - В области охраны труда: Не ограничивая своих обязательств и ответственности по Контракту, принимает на себя и освобождает Заказчика от ответственности и (или) обязанности нести какие-либо расходы, связанные с потерями, ущербом, исками, претензиями или судебными разбирательствами, которые могут возникнуть вследствие травмы или гибели любого лица (персонала Заказчика, Подрядчика, субподрядчика, посетителей и третьих лиц), произошедших вследствие или в ходе производства работ (статья 1079 Гражданского кодекса Российской Федерации «Ответственность за вред, причиненный деятельностью, создающей повышенную опасность для окружающих»). Предоставляет Заказчику по его письменному требованию всю необходимую документацию в области промышленной и пожарной безопасности, охраны труда и окружающей среды, в случае проверочных мероприятий, проводимых контрольными и (или) надзорными органами. Привлекает к исполнению работ только квалифицированных рабочих, прошедших медицинское освидетельствование в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Имеет разрешение на привлечение иностранной рабочей силы, не допускает привлечения иностранных рабочих без соответствующей регистрации и наличия разрешения на работу (в том числе субподрядными организациями). Осуществляет контроль состояния условий труда на строительном объекте при совместной деятельности на строительной площадке нескольких субподрядных организаций. В случае возникновения на Объекте опасных условий, вызывающих угрозу жизни работников субподрядных организаций, оповещает их об этом и принимает меры для вывода людей из опасной зоны, в том числе в соответствии с СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство». - Очистка от снега Осуществляет очистку от снега и наледи зоны производства работ и мест складирования. 3) Обустройство зоны производства работ и временных ограждений Соблюдает требования к обустройству зоны производства работ и временных ограждений, а именно: - в части ограждения при выполнении работ по капитальному ремонту фасадов: ограждения должны быть выполнены из специально предусмотренных пригодных для этого по своим декоративным, прочностным и пожаробезопасным характеристикам материалов, сохраняющих свои первоначальные свойства на весь период строительства. При этом нижний ярус ограждений фасадов, выходящих на улицы, должен быть в обязательном порядке выполнен из сплошных непрозрачных износостойких материалов. Строительные леса при выполнении фасадных работ должны размещаться с использованием фасадной сетки по всему периметру строительных лесов. Фасадная сетка выполняется из специально предусмотренных для этой цели материалов, пригодных по своим декоративным, прочностным и пожароопасным качествам, сохраняющих свои первоначальные свойства на весь период строительства. Информационный щит должен быть установлен на нижнем ярусе ограждения фасада с просматриваемой стороны. При выполнении фасадных работ ограждения, граничащие с пешеходным движением, должны иметь козырьки, настилы для пешеходов, пандусы (уклон 1:20) для заезда на настил и поручни. При этом должны выполняться следующие требования: козырьки и настилы должны быть выполнены в виде отдельных панелей прямоугольной формы. Длина панелей козырьков и настилов должна быть кратна длине панелей ограждений; защитный козырек должен устанавливаться по верху ограждений с подъемом к горизонту под углом 20° в сторону тротуара или проезжей части; панели козырька должны обеспечивать перекрытие тротуара и выходить за его край (со стороны движения транспорта) на 50-100 мм; конструкция панелей настила должна обеспечивать проход для пешеходов шириной не менее 1,2 м; конструкция панелей козырьков и настилов должна обеспечивать сток воды с их поверхностей в процессе эксплуатации; зазоры в настилах допускаются не более 5 мм; поручни должны быть установлены со стороны движения транспорта; конструкция поручней должна состоять из стоек, прикрепленных к верхней части ограждения или козырьку, а также поручня и промежуточного горизонтального элемента, расположенных, соответственно, на высоте 1,1 м и 0,5 м от уровня тротуара, поручни перил должны крепиться к стойкам с внутренней стороны; - в части ограждения зоны производства работ при выполнении работ по капитальному ремонту ограждение зоны производства работ должно быть сборно-разборным с унифицированными элементами соединения и деталями крепления, из металлических секций. В случае, если ограждение выполнено не из сплошного материала, оно должно быть укрыто на всю ширину и высоту такого ограждения серой сеткой, соответствующей цвету ограждения. Информационные щиты должны быть установлены с просматриваемой стороны зоны производства работ. В местах пересечения с проходами и проездами, выходами из парадных должны быть размещены схемы, содержащие информацию о маршрутах безопасного прохода пешеходов и проезда автотранспорта. - при выполнении работ по капитальному ремонту фасадов должен быть установлен информационный щит, размер которого должен быть шириной не менее 270 см., высотой не менее 180 см. |
| 3. | Требования к рабочей документации |  |
| 3.1 | Обосновывающие материалы | - Федеральный закон от 30.11.1994 г. № 51-ФЗ «Гражданский кодекс Российской Федерации»; - Федеральный закон от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации» (ред. от 04.08.2023) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2023) - Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; - Федеральный закон от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; - Федеральный закон от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»; - ГОСТ Р 21.101-2026 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации»; - ГОСТ 21.602-2016 Система проектной документации для строительства (СПДС). Правила выполнения рабочей документации систем отопления, вентиляции и кондиционирования; - ГОСТ 21.501-2018 Система проектной документации для строительства (СПДС). Правила выполнения рабочей документации архитектурных и конструктивных решений; - СП 118.13330.2022 «Общественные здания и сооружения»; - СП 7.13130.2013” Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные мероприятия”, - СП 60.13330.2020 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха»; - СП 50.13330.2024 «СНиП 23-02-2003 Тепловая защита зданий»; - СП 73.13330.2016 «Внутренние санитарно-технические системы зданий»; - СП 131.13330.2025 «СНиП 23-01-99 * Строительная климатология»; - СП 51.13330.2021 «Защита от шума. Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003»; - СП 30.13330.2020 «Внутренний водопровод и канализация зданий»; - СП 76.13330.2016 «СНИП 3.05.06-85. Электротехнические устройства»; - ПУЭ - 7 изд. Правила устройства электроустановок; - СП 256.1325800.2016 «Свод правил по проектированию и строительству. Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий»; - СП 17.13330.2017. Кровли. Актуализированная редакция СНиП II-26-76 (с Изменением N 1); - ГОСТ 12.4.026-2015 «Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний»; - Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 N 87 (ред. от 15.09.2023) "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию"; - Федеральный закон "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" от 05.04.2013 N 44-ФЗ (последняя редакция); - Федеральный закон "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" от 25.06.2002 N 73-ФЗ (последняя редакция); - СП 252.1325800.2016 Здания дошкольных образовательных организаций Правила Проектирования - СП 460.1325800.2019 Здания образовательных организаций дополнительного образования детей; - "Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" от 30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 19.10.2023); - И другие нормативные документы. |
| 3.2 | Требования к составу, срокам, порядку и форме представления отчётной документации | В результате выполненных работ должен быть предоставлен технический отчет, содержащий материалы: - Гарантирование качество материалов и оборудования, наличие сертификатов, технических паспортов или других документов, удостоверяющих качество материалов и оборудования, и предоставляет Заказчику заверенные копии этих документов по его требованию в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения такого требования, а также осуществляет ведение журнала входного контроля. - Ведение на Объекте журнала входного контроля строительного материала и приемки продукции, изделий и материалов, общий журнал производства работ, обеспечивает их постоянное нахождение на Объекте. - Оформление исполнительной документации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации по каждому виду работ на Объекте, в том числе оформляет акты на скрытые работы, трехстадийную фотофиксацию Объекта, и передает ее Заказчику на бумажном носителе, в формате «Portable Document Format» (PDF). - Подрядчик оформляет Акт по форме КС-2 по каждому виду работ на Объекте, укомплектованный необходимой Исполнительной документацией, Справку по форме КС-3 по каждому виду работ на Объекте и направляет их Заказчику не позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до срока окончания вида Работ на Объекте, указанного в Графике выполнения работ. - С момента начала выполнения Работ и до их завершения Подрядчик ведет общий журнал работ, в котором отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Сторон. Если закрытие скрытых работ выполнено без подтверждения Заказчика и (или) лица, осуществляющего строительный контроль, или указанные лица не были уведомлены об этом (уведомлены с опозданием), то по их требованию и указанию Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, а затем восстановить ее. В случае отказа Подрядчика от вскрытия и восстановления скрытых работ данные скрытые работы не подлежат оплате. - Электронная версия комплекта документации передается на CD-R диске в 1 (одном) экземпляре в PDF формате и нативном (редактируемом) формате; - Если результатом работ являются чертежи и/или эскизы, Исполнитель предоставляет такие результаты в формате исходного программного обеспечения, использованного для выполнения работ (чертежи - в формате *.dwg; сметные расчеты в формате *.gsf/*.xml, excel тексты и таблицы - в формате, применяемом Microsoft 0fflce и в формате *.pdf, *.jpeg). |
| 3.3 | Требование о предоставлении программы работ | Требуется |

Приложение №1: сводный сметный расчет стоимости строительства № ССРСС -01;

Приложение №2: объектный сметный расчет (смета) № ОСР-02-01 Приложение №3: локальный сметный расчет (смета) № ЛСР-09-01-01 - Утилизация строительного мусора;

Приложение №4: локальный сметный расчет (смета) № ЛСР-02-01-01 – Демонтажные работы;

Приложение №5: локальный сметный расчет (смета) № ЛСР-02-01-02 – Устройство фасада;

Приложение №6: Проект организации строительства;

Приложение №7: Объёмно-планировочные и архитектурные решения;

Приложение №8: Паспорт фасада;

Приложение №9: Технический отчёт с фотофиксацией.

Приложение № 1

к описанию объекта закупки

| Тип объекта закупки |  |  |  |  | Работа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование работ | Код позиции | Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения характеристики | Единица измерения |
| Выполнение работ по капитальному ремонту фасада здания ГБОУ гимназия № 85 Петроградского района, расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, Певческий пер., д. 4, лит А | 43.99.90.190 | Назначение | Выполнение работ по капитальному ремонту фасада здания ГБОУ гимназия № 85 Петроградского района, расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, Певческий пер., д. 4, лит А |  | Усл.ед. |
|  |  | Описание работ | Согласно Локальному сметному расчету (прилагается отдельным файлом). |  |  |
|  |  | Состав технической документации | Локальный сметный расчет |  |  |
|  |  | Качество | Выполнение работ в соответствии с техническими регламентами, строительными нормами и правилами, предусмотренными законодательством РФ, настоящими техническими требованиями и на условиях Контракта |  |  |